Skaidrojošs apraksts

IEVADS

Projekts ”Viļānu novada pašvaldības “Centrālās ielas” rekonstrukcija Viļānos” izstrādāts pamatojoties uz SIA „Ceļu komforts” un Viļānu novada pašvaldības abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Projektu izstrādāja SIA “Ceļu komforts” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3330-R).

Projekta vadītājs Viktors Akentjevs - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00893.

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar izsniegto projektēšanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem, ievērojot LBN ,LVS.

Plāns izstrādāts digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5(LAS-2000,5).

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Darbi veicami atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015 prasībām.

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar tehnisko projektu. Koordinātu sistēma: LKS-92, augstumu atzīmes: Latvijas normālo augstumu sistēmā, epohā 2000,5 (LAS-2000,5). Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2m attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

Būvdarbu laikā ievērot sekojošu darbu secību :

- sagatavošanas darbi;

- caurteku ,lietusūdens  kanalizācijas, saimnieciskās kanalizācijas, ūdensvada izbūve

- sakaru un elektrokabeļu, rezerves cauruļu un aizsargcauruļu izbūve;

- segas konstrukciju izbūve;

- aprīkojuma izbūve un apzaļumošana;

Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 %. Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos (ja nav norādīta cita mērvienība)

Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloģiju augošu koku tuvumā, neapcērtot galvenās saknes un uzstādot aizsargvairogus. Nepieļaut zaru vainaga bojājumus būvniecības laikā.

- ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Atbilstoši topogrāfiskajam uzmērijumam un kadastra datiem, iela atrodas uz pašvaldības īpašumā esošiem, vairākiem zemes gabaliem. Savietojot uzmērītos datus ar pašvaldības izsniegtajiem datiem par ielas sarkanajām līnijām, konstēts, ka esošās ielas posmi (daļas) ir izbūvēti ārpus sarkanajām līnijām.

Esošais ielas segums ir asfaltbetons, tas ir bojāts un nolietojies. Ielas platums mainīgs no 8.6m līdz 4.9m. Ielā ir izbūvētas gājēju ietves, taču tās vietām ir pilnīgi aizaugušas ar zālāju un izzudušas. Ietvēm segums ir asfaltbetons un dažos posmos betona plātnes. Esošais reljefs ir faktiski līdzens. Vērā ņemams garenkritums ir tikai trases beigās – posmā no Liepu ielas līdz Jersikas ielai ir nepilni 3m augsts kāpums.

Brauktuves nomales ir apaugušas, ūdens atvade no bauktuves uz grāvi ir apgrūtināta. Nobrauktuvēs izbūvētās caurtekas ir ar dažādiem diametriem un dažādu materiālu. Dažas caurtekas ir bojātas. Ielas sāngrāvji ir daļēji aizauguši un bez krituma, vietām redzams stāvošs ūdens. Grāvjos aug koki un krūmi. Maģistrālais grāvis uz Maltas upi (~pk6+50 kreisā puse) ir vienīgais ūdens novades kanāls šajā ielas posmā.

Arī Centrālās ielas turpinājumā no Brīvības ielas virzienā uz Kalnu ielu (Maltas upi) grāvis pakāpeniski “pazūd” privāto apbūves gabalu teritorijās un ir aizaudzis.

Brauktuves nomales ir apaugušas, ūdens atvade no bauktuves uz grāvi ir apgrūtināta. Nobrauktuvēs izbūvētās caurtekas ir ar dažādiem diametriem un dažādu materiālu.

Posmā no Brīvības ielas līdz Skolas ielai ir izbūvēts jauns ūdensvads un saimnieciskā kanalizācija, kas beidzas aptuveni 100m pirms krustojuma. Visā projektējamā posmā ir esoši sakaru un elektrības balsti un to gaisvadi, kā arī šo komunikāciju vadi un kanalizācija ir iebūvēti zemē. Apgaismojums ir izbūvēts uz šo komunikāciju koka balstiem. Vietām šie balsti ir izbūvēti grāvī un pat pret caurtekām, bet citviet tie atrodas uz brautkuves malas.

- PROJEKTA RISINĀJUMI

- Trases plāns.

- Centrālās ielas rekonstruējamais posms atrodas apbūvētā teritorijā un ir vietējās nozīmes dzīvojamā iela, kas pilda savācošas ielas funkciju, līdz ar to klasificējama ar D IV kategoriju. Atļautais braukšanas ātrums 50km/h. Projektētais ātrums apdzīvotā vietā Vpr=Vatļ= 50 km/h.

- Veicot satiksmes intensitātes skaitīšanu un aprēķinu ir iegūti sekojoši GVDI (gada vidējā diennakts intensitāte) dati:

- gājēji - 399,

- velosipēdisti - 315,

- mopēdi - 18,

- vieglie auto - 396,

- kravas auto līdz 3,5t - 70,

- kravas auto virs 3,5t - 7,

- traktori – 11,

- autobusi – 14.

Ielas posma garums 1383m. Projekts paredz izbūvēt ielu ar asfaltbetona seguma brauktuvi. Seguma malas paredzot nostiprināt ar augstajām betona apmalēm un / vai grants nomali (skat. plānos, škērsprofilos).

- Krustojumu ar Kaupres un Jersikas ielu ir paredzēts izbūvēt kā atseviškus divus T veida krustojumus. Visus krustojumus koriģējam, lai nodrošinātu pēc iespējas taisnāku pieslēguma leņķi. Centrālās ielas pieslēgums Brīvības ielai tiek saglabāts esošais, bet ņemot vērā esošo apbūvi un īpašumu robežas, krustojums ar Rēzeknes ielu ir 720 leņķī

Visā projektējamā ielas posmā ir paredzēts apvienotais gājēju un veloceliņš kā arī iebrauktuves uz privātajiem zemes gabaliem.

Projektēšanas uzdevumā ir prasība ielas pārbūvi risināt ar vaļēju ūdens atvadi, līdz ar to ir saglabāta esošo grāvju sistēma, veicot to tīrīšanu un rakšanu tikai nepieciešamā apjomā. Attiecīgi ielas ūdens atvade ir sadalīta nosacīti divās daļās: viena daļa novadīta pa Centrālo ielu, virzienā uz Brīvības ielu, otra daļa – uz maģistrālo grāvi ~pk6+50 kreisā puse.

Ņemot vērā augstāk minēto grāvju pieslēgumu vietu augstuma atzīmes, ir veidota arī grāvju sistēma Centrālās ielas pārbūvējamā posmā – tie ir paredzēti ar nelieliem (faktiski esošiem) kritumiem.

Veicot esošo grāvju tīrīšanu, rakšanu un profilēšanu ņemt vērā esošo žogu un sētu novietojumu un situāciju! Projektā nav paredzēts veikt žogu un sētu pārbūvi.

Garenprofils.

Trases plāna un garenprofila elementi tiek projektēti pēc iespējas respektējot esošo situāciju, maksimālais garenprofila kāpums objekta ietvaros 1.40%.

Pieslēgumi un krustojumi.

Projekts paredz rekonstruēt nobrauktuves uz privātajiem zemes gabaliem, kā arī veikt segumu nomaiņu pieslēgumiem vienlaicīgo koriģējot to platumu un pieslēguma leņķi. Par aprēķina transportlīdzekļiem nobrauktuvēm uz privātajiem zemes gabaliem pieņemts vieglais automobilis, bet pieslēgumos 2-asīgs atkritumu automobilis.

Normālprofili.

Ielas platums tiek projektēts 6.00m. Brauktuve tiek paredzēta ar vienpusēju šķērskritumu 2.5% un nomalēm ar kritumu – 5.0%, ietvei / veloceļam projektēts šķērskritumu 2.0%.

Satiksmes aprīkojums.

Plānā norādītajās vietās izbūvējamas ratiņu nobrauktuves, pazeminātās ielas apmales šajos posmos izbūvējamas brauktuves seguma līmenī.

Projektā paredzēts uzstādīt jaunas ceļa zīmes un uzklāt horizontālo marķējumu, izbūvēt gājēju drošības barjeras.

Labiekārtošana.

Projekta ietvaros paredzēts apzaļumot būvdarbos skarto teritoriju un sakārot teritoriju ielas zemes robežās. Apzaļumošanai izmantojama noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm, kas apsējama ar daudzgadīga zālāja sēklām.

Lai realizētu projektā paredzēto ir jāizcert plānā atzīmētie koki, bet vienlaicīgi jāparedz saglabājamo koku aizsardzības pasākumi :

•	neapcirst galvenās saknes

•	saudzēt zaru vainagu, apzāģēt tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus.

•	izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem.

Būvgruži un liekā neauglīgā grunts jāaizved. Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem.

Inženierkomunikācijas.

Atbilstoši uzdevumam ir projektēts ūdensvads un saimnieciskā kanalizācija līdz Jersikas ielai, turpinot esošās komunikācijas no Skolas ielas krustojuma. Ņemot vērā reljefu, ir nepieciešams izbūvēt saimnieciskās kanalizācijas sūkņu staciju un spiedvadu.

Ielā ir paredzēts jauns apgaismojums, video novērošanas kabeļu kanalizācija, pārbūvēta sakaru kanalizācija un veikta arī elektrības tīkla pārbūve.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva kustība, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.

Visā rekonstrukcijas posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie jautājumi un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām.

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz izbūvēto segumu slāņu stāvokli un jāveic pasākumi materiālu kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai. Nepieciešamības gadījumā jāparedz to uzlabošanas, kā arī citi papildus pasākumi.

Sastādīja :                                            I.Skudra