- VISPĀRĒJĀ NODAĻA

Ievērot CS 2015 2.nodaļu – “Vispārējā nodaļa”, papildinot ar:

  - IZPILDUZMĒRIJUMU VEIKŠANA

Būvprojekts ir izstrādāts Latvijas normālo augstumu sistēmā 2000,5 (saīsināti LAS-2000,5).

Izpilduzmērījums ir jāizstrādā un jānodod pasūtītājam atbilstoši spēkā esošai Ģeotelpiskās informācijas likuma un tā grozījumu redakcijai - Latvijas normālo augstumu sistēmā 2000,5 (saīsināti LAS-2000,5).

Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas iegūta tas būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likuma un 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes metodikai, topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas vispārīgajām prasībām, tajā attēlojamajiem elementiem, kā ari ģeodēzisko darbu veicēja atbildībai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas un sagatavošanas procesā. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi.

Ģeodēzisko darbu izpildītājs topogrāfisko uzmērīšanu veic, izmantojot pārbaudītus ģeodēziskos instrumentus, veicot pārbaudi atbilstoši ražotāja norādītajām precizitātes prasībām. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām darba izpildītājs, ja nepieciešams, izveido uzmērīšanas tīklu.

Ģeodēzisko darbu izpildītājs lieto tādas uzmērīšanas tīkla veidošanas metodes un instrumentus, kas nodrošina Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti.

Ģeodēzisko darbu izpildītājs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un inženierkomunikācijām un tās attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes komunikāciju plānu materiāliem, izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām.

Veicot valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērījuma plānā, papildus 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajam, tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un nobrauktuves.

Ja valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves veidojošie elementi jāuzmēra ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas robežām, vismaz divas nedēļas pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu uzsākšanas, darba izpildītājs rakstiski brīdina zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. daļu.

Uzmērītajai topogrāfiskajai informācijai jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū.

Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba pārbaudi un reģistrāciju sedz ģeodēzisko darbu izpildītājs.

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja:

1) uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām prasībām;

2) topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības darbu izpildītājs reģistrēts VZD ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir saņemts apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijas un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem saskaņojumiem.

  - PASŪTĪTĀJAM NODODAMIE DOKUMENTI

Izgatavots būves un inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais topogrāfiskais izpilduzmērījumu plāns uz elektroniska datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros un topogrāfiskās uzmērīšanas lietas kopija.

Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs.

- DAŽĀDI DARBI

  - UZMĒRĪŠANA UN NOSPRAUŠANA

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”

  - KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA VAI DEMONTĀŽA

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “ Konstrukciju nojaukšana vai demontāža” papildinot ar:

- Demontējamās ceļa zīmes, vairogi un balsti, nododami pasūtītājam. Transportēšanu un ar tām saistītās izmaksas būvuzņēmējam jāiekļauj objekta būvizmaksās atsevišķā būvizmaksu pozīcijā. Transportēšana paredzēta Viļānu pilsētas robežās uz pasūtītāja norādītu vietu.

- Demontējamais betona bruģis un betona seguma plātnītes, derīgās caurtekas utml. materiāli nododami pasūtītājam. Transportēšanu un ar tām saistītās izmaksas būvuzņēmējam jāiekļauj objekta būvizmaksās atsevišķā būvizmaksu pozīcijā. Transportēšana paredzēta Viļānu pilsētas robežās uz pasūtītāja norādītu vietu.

  - ASFALTA SEGUMA FRĒZĒŠANA

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.3.sadaļu – “ Asfalta seguma frēzēšana” papildinot ar:

- Nofrēzētais asfaltbetons nododams pasūtītājam. Nofrēzētā asfaltbetona transportēšanu un ar tām saistītās izmaksas būvuzņēmējam jāiekļauj objekta būvizmaksās atsevišķā būvizmaksu pozīcijā. Transportēšana paredzēta Viļānu pilsētas robežās uz pasūtītāja norādītu atbērtni.

  - ŪDENS NOTEKU PĀRSEDŽU VAI LŪKU PĀRSEDŽU UZSTĀDĪŠANA VAI NOMAIŅA

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.4.sadaļu – “Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa” papildinot ar:

    - Definīcijas

Akas pārsedze -  betona akas elements akas augšdaļas noslēgšanai uz kura montējas augstuma regulēšanas gredzeni. Augstuma regulēšanas gredzeni – betona elementi, ar kuru palīdzību tiek noregulēts nepieciešamais augstums akas vākam.

    - Darba apraksts

Akas pārsedzes un augstuma regulējošo gredzenu uzstādīšana vai nomaiņa ietver veco elementu novākšanu, atbalsta konstrukciju uzstādīšanu vai esošo atbalsta konstrukciju remontu, vai nomaiņu.

    - Kvalitātes novērtējums

Šķembu un salizturīgās virskārtas nestspējas un sablīvējuma deformācijas modulim ap akām jābūt identiskam pārējam ielas segumam un atbilstoši aprēķinātajam deformācijas modulim. Aku lūkām ielu braucamajā daļā jāatbilst attiecīgās ielas slodzes klasei. Lūkām jābūt pietiekami izturīgām un smagām, lai tās izturētu kravas automašīnu slodzi un negrabētu. Aku lūkām jābūt stabili nofiksētām rāmī ar atsperēm vai citu slēdzēj mehānismu. Tās nedrīkst kustēties un „grabēt” transporta slodzes ietekmē.

  - KOKU, KRŪMU UN ZARU ZĀĢĒŠANA

    - Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.5.sadaļu – “ Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar:

Ja Būvuzņēmējam darba gaitā nepieciešams veikt papildus koku, krūmu zāģēšanu, tad nozāģējamie koki un/vai krūmi ir jāsaskaņo ar attiecīgo Pašvaldību.

- ZEMES KLĀTNE

  - LIEKĀS GRUNTS AIZVEŠANA UN IZLĪDZINĀŠANA

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.2.sadaļu – “ Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar:

    - Definīcijas:

Liekā grunts – grunts, kas laika gaitā ir uzkrājusies, traucē ceļa konstrukcijām normāli funkcionēt un nav izmantojama konkrētajā būvobjektā.

Liekās grunts aizvešana – liekās grunts savākšana un aizvešana uz atbērtni.

Liekās grunts izlīdzināšana – liekās grunts pārvietošana būvobjekta robežās un izlīdzināšana.

Augu zeme – zemes auglīgā virskārta kas dažādu iemeslu (izmērs, ķīmiskās īpašības u.c.) dēļ var būt nederīgas ceļu būvniecībā.

    - Darba apraksts:

Liekās grunts aizvešana vai izlīdzināšana veicama visā paredzētajā apjomā, un tā ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un iekārtas, lai savāktu, aizvestu un izlīdzinātu visu paredzēto grunti.

Augu zemes noņemšana ietver kušķu, akmeņu un augsnes novākšanu. Augu zeme jānoņem līdz minerālai gruntij. Nederīgā augsne jāaizvāc uz saskaņotu atbērtni. Teritorijas rekultivācijai derīgā augu zeme jānovieto krautnēs pēc iespējas tuvāk izmantošanas vietai pēc zemes klātnes būvdarbu pabeigšanas.

Augu zemes noņemamais apjoms ir ietverts zemes darbu sarakstā – ierakuma apjomā.

    - Materiāli

...

    - Iekārtas

Grunts savākšanai, aizvešanai vai izlīdzināšanai izmantojamās iekārtas nedrīkst bojāt ceļa segumu vai nostiprinājumus.

    - Darba izpilde

Augsne pilnībā jāizrok projektētās zemes klātnes izbūves robežās. Izraktā augsne jāizved uz atbērtni. Jāveido tādi kritumi, lai virsma visu laiku būtu labi drenēta.

Liekā grunts ir jānovāc pirms citu darbu uzsākšanas un, ja paredzēts, jāaizved uz atbērtni. Nedrīkst sabojāt ceļa konstruktīvos elementus. Skartajām teritorijām pēc liekās grunts novākšanas vai izlīdzināšanas jābūt noplanētām. Jākontrolē aizvestās grunts daudzums būvobjektā katrā automašīnā vai saskaņā ar ģeodēziskiem mērījumiem.

    - Kvalitātes novērtējums

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

    - Darba daudzuma uzmērīšana

Liekās grunts aizvešanas vai izlīdzināšanas daudzums jāmēra saskaņā ar Ceļu specifikāciju 2.6.4.2 punktu vai novērtējot kravas tilpumu atbilstoši Ceļu specifikāciju 2.6.4.3.1 punkta prasībām kubikmetros – m³.

  - ZEMES KLĀTNES BŪVNIECĪBA

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.4.sadaļu – “Zemes klātnes būvniecība” papildinot ar:

- Pirms segas gultnes rakšanas noņemt augsnes kārtu zem izbūvējamiem segumiem.

- Augsnes slānis jānoņem pilnā apjomā līdz esošai minerālgruntij.

- Grunts stabilizēšanai (pastiprināšanai) pieļaujams izmantot esošo ceļa segas atgūto minerālmateriālu, kas ģeoloģiskajos urbumos apzīmēti ar 1š (dolomīta šķembas, granīta šķembas).

  - Vājas nestspējas grunts apmaiņa

    - Definīcijas

Vājas nestspējas grunts – grunts, kuras kopējais deformācijas modulis EV2 ir mazāks par 25 MPa (kūdra un kūdrainas gruntis, māls, dūņas).

Vājas nestspējas grunts apmaiņa – vājas nestspējas grunts izstrāde un aizvešana. Grunts vai cita materiāla pievešana un iestrāde, lai nodrošinātu paredzētās ceļa konstrukcijas uzbūvēšanu.

    - Darba apraksts

Vājas nestspējas grunts apmaiņa ietver rakšanas, izstrādes un pārvietošanas uz atbērtni darbus un atbilstoša materiāla iestrādi un sablīvēšanu atbilstoši Specifikāciju punkta 4.4. prasībām, tajā skaitā pagaidu rievsienu uzstādīšanu un demontāžu, visa veida citus darbus, iekārtas, instrumentus un pārbaudes, kā arī neparedzētos darbus.

Vājas nestspējas grunts apmaiņas posmi ir norādīti darbu daudzumu sarakstā, apjoms precizējams būvdarbu laikā.

Pirms grunts apmaiņas veikt šurfēšanu kūdras slāņa dziļuma un biezuma noteikšanai.

    - Materiāli

Grunts apmaiņai jālieto – minerālas izcelsmes materiāls, piemēram, smilšaina tipa grunts (granšainu smilti, granti) Materiālā nedrīkst būt tādas ārējas izcelsmes vielas kā koks, stikls un plastmasa, kas var radīt bīstamību, lietojot izstrādājumu.

Grunts apmaiņa jāveic ar gruntīm, kuru esošais mitrums ļauj panākt nepieciešamo sablīvējumu arī situācijā, ja grunts tiek iebūvēta arī ūdenī.

Organisko piemaisījumu daudzums gruntī nedrīkst pārsniegt 2 masas %, ne augšējos, ne apakšējos klātnes slāņos. Organisko piemaisījumu daudzumu gruntī nosaka atbilstoši Ceļu specifikāciju 12.5 punktam ″Metodiskie norādījumi organisko savienojumu satura noteikšanai gruntīs ar izdedzināšanas metodi″.

Grunšu raksturojošie rādītāji atbilstoši Specifikāciju punkta 4.4.4 prasībām.

    - Iekārtas

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvuzņēmējs.

    - Darba izpilde

Darbus veikt atbilstoši Specifikāciju 4.4.6.punktā noteiktajam.

Grunts apmaiņai nedrīkst izmantot sasalušu materiālu.

Grunts apmaiņa, izstrāde un aizbēršana ir jāorganizē vienā paņēmienā – cik izrok, tik ir jāaizber. Dienas (maiņas) beigās nedrīkst palikt vaļēja atkūdrota būvbedre. Jānodrošina pasākumi, kas mazina būvniecības ietekmi uz vidi.  Pirms segas būvniecības jānosaka uzbēruma/aizbēruma slogošanas laiks (tehonoloģiskais pārtraukums) līdz zemes klātnes pilnīgai atkušanai, ja darbi veikti ziemas mēnešos. Tālākās kārtas drīkst būvēt tikai pēc tam, kad ir pārbaudīta un ir atbilstoša uzbūvētās (aizbērtās) zemes klātnes kvalitāte.

    - Kvalitātes novērtējums

Atbilstoši šo Specifikāciju punktā 4.4.7. noteiktajam.

    - Darba daudzuma uzmērīšana

Uzbūvētās zemes klātnes darbu daudzums jāuzmēra, kā norādīts Specifikāciju 2.6.4.2. punktā, aprēķinot piebērto vai norakto grunts apjomu blīvā veidā.

Samaksa par grunts apmaiņas darbiem jāveic pēc kontrakta vienības izcenojumiem, atbilstoši

faktiski veiktajam apjomam.

  - APZAĻUMOŠANA UN NOGĀŽU NOSTIPRINĀŠANA

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.6.sadaļu – “Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, papildinot ar:

    - Darba apraksts

Zālienu ierīkojot esošā augsnē:

- veic esošā zāliena apstrādi ar herbicīdiem.

- tā ir jāuzfrēzē vismaz 7cm dziļumā, jāizlasa daudzgadīgo nezāļu saknes, akmeņi, koki, stikli un citi svešķermeņi, kā arī jāveic reljefa planēšana.

- Augsne ir jāpieveļ tā, lai pēdu iegrime nebūtu dziļāka par 1 cm

- Uz sagatavotās augsnes un pēc tam uz iesētā zāliena virsmas nedrīkst atrasties svešķermeņi, kas lielāki par 2 cm diametrā.

Zālienu sēklu kvalitātes prasības:

- Zāliena sēklām jābūt ar kvalitātes vai atbilstības apliecinājumu un tās nedrīkst būt vecākas kā 2 gadi (no fasēšanas datuma).

Pieņemot zālienu ekspluatācijā:

- tam ir veikta ne mazāk kā viena pļaušana.

- zāliena zelmenim jānoklāj vismaz 50% no augsnes virsmas

- Visi zāliena kopšanas pasākumi (pļaušana, laistīšana, mēslošana, ravēšana) līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā ir uzņēmēja pārziņā un jāveic par būvuzņēmēja līdzekļiem.

  - ŪDENS NOVADTEKŅU UZSTĀDĪŠANA UN ATJAUNOŠANA

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.7.sadaļu – “Ūdens novadtekņu uzstādīšana un atjaunošana” papildinot ar:

Ūdens novadtekņu uzstādīšanu un atjaunošanu paredz, lai novērstu ceļa izskalojumus, kā arī nodrošinātu netraucētu virsūdeņu novadi no ceļa, kā arī nepieļautu lietus ūdens nonākšanu no brauktuves uz privātajiem īpašumiem.

    - Darba nosaukums

- Ūdens novadtekņu tīrīšana – m

- Ūdens novadtekņu uzstādīšana – m

- Ūdens novadtekņu nomaiņa – m

- Ūdens uztvērējaku tīrīšana – gab

- Aku tīrīšana no sanesumiem – gab

    - Definīcijas

Ūdens novadtekne – rūpnieciski ražota līnijveida nokrišņu ūdens atvades tekne, kas sastāv no polimērbetona teknes kanāla un rūpnieciski ražotu kaļamā ķeta restotu aizsargresti. Teknes tiek pieslēgtas pie pilsētas slēgtās lietus ūdens atvades sistēmas. Pieslēguma vieta aprīkota ar smilšķērāju.

    - Darba apraksts

Ūdens novadteknes uzstādīšana ietver minerālmateriālu pamatnes sagatavošanu, betona pamatnes sagatavošanu, polimērbetona kanāla iebūvi polimērbetona kanāla ar nosēddaļu izbūvi, čuguna restes uzstādīšanu, kā arī visu materiālu sagatavošanu, piegādi un iestrādi. Izbūves shēmu skatīt projekta rasējumos.

    - Materiāli

Ūdens novadteknes kanāliem jābūt rūpnieciski ražotiem no polimērbetona. Polimērbetona kanālu augšējām šķautnēm jābūt aizsargātām ar cinkota tērauda malām, malu biezums 2mm. Polimērbetona kanāla dziļums no augšējās šķautnes līdz teknes dibenam min 200mm, teknes iekšējais platums 100mm, kanāla garums 1000mm. Kanāliem jābūt bez iekšējā garenkrituma. Kanālu pēdējos posmus ir jāaiztaisa ar speciāliem, rūpnieciski ražotiem noslēg veidgabaliem, kas ražoti no polimērbetona.

Prasības teknes kanāla materiālam un veidgabaliem:

- Polimērbetons: uz poliestera sveķu bāzes ar dabīgiem minerāliem.

- Noturība uz spiedi: ≥ 90N/mm2

- Noturība uz lieci: ≥ 22N/mm2

- Elastības modulis: 25000 - 35000 N/mm2

- Blīvums: 2.1 – 2.3kg/dm3

- Lineārās izplešanās koeficients: ~1.45x10-5 1/K

- Izturība pret augstām temperatūru: 100ºC pastāvīgā iedarbībā,

īslaicīgā iedarbībā (5.min) 200 ºC

- Izturība pret zemām temperatūrām: -50 ºC

- Ūdens iespiešanās līmenis: 0mm

- Ūdens absorbcija: <0.05%

- Materiāla struktūra: bez kapilāru

Ūdens novadteknes kanālu jānosedz ar rūpnieciski ražotu kaļamā ķeta restotu aizsargresti. Izmantojamas aizsargrestes, kuras nav paredzēts pieskrūvēšanai pie kanāla. Aizsargrestes platums 122mm, garums 500mm, biezums 22mm. Aizsargrestes caurplūdes laukuma daļa ne mazāka par Ø 350cm2/m.

Ūdens novadteknes pieslēgumu pie lietus ūdens kolektora jāizbūvē pie kanāla, kas aprīkots ar nosēddaļu un ir ražots no polimērbetona. Šī kanāla materiāla īpašībām jābūt identiskām teknes kanāla materiālam. Nosēdaļas kanāla neizmantoto galu noslēgt ar rūpnieciski ražotiem noslēg veidgabaliem, kas ražoti no polimērbetona. Nosēddaļa izbūvējama katrā nobrauktuvē. Nosēddaļas blokam jābūt aprīkotam ar rūpnieciski ražotu gružu spaini.

Teknes kanāli, kaļamā ķeta restotās aizsargrestes, kanāli ar nosēddaļu un noslēgveidgabali un citi materiāli jābūt viena ražotāja sakomplektētiem. Nav pieļaujams vienas iebrauktuves robežās izmantot dažādu ražotāju produkciju. Teknes kanāliem, kaļamā ķeta restotām aizsargrestēm, kanāliem ar nosēddaļu un noslēgveidgabaliem jāatbilst stiprības klasei C250 atbilstoši LVS EN 1433 noteiktajam.

Polimērbetona kanālus izbūvēt uz minerālmateriālu (0/45) pamata h=15cm un betona C20/25 pamata 15cm biezumā atbilstoši rasējumos norādītajai izbūves shēmai. Betonam atsaldēšanas/atkausēšanas agresīvā iedarbības klase ir XF 2 atbilstoši LVS EN 206-1.

Nav pieļaujams izmantot būvniecībā kanālu atgriezumus, kuru garums ir mazāks par 15cm.

    - Iekārtas

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvdarbu veicējs, kas nav pretrunā ar ražotāja norādījumiem.

    - Darba izpilde

Tranšeju teknes izbūvei rakt iepriekš noblīvētā gruntī (95% no Proktora) to veidojot pietiekami platu lai varētu izbūvēt gan minerālmateriālu pamatu, gan betona pamatu nepieciešamajos biezumos (skatīt griezumu rasējumā). Tekni iebūvēt ievērojot ūdens tecēšanas virzienu, kas norādīts uz kanāla.  Nepieciešamos elementus vienas nobrauktuves ietvaros izkārtot gar tranšeju saliekot nepieciešamajā secībā. Pēc betona ieliešanas uz šķembu pamata kanālu izbūvi sākt ar kanālu ar nosēddaļu(sākot ar izteces galu). Montēt nepieciešamos uzgaļus un gala noslēgveidgabalus un veikt pieslēgšanu pie lietus ūdens kanalizācijas vada. Lai novērstu kanāla malu saspiešanos nepieciešams uzlikt kaļamā ķeta resti. Resti nepieciešams pasargāt no aizsērēšanās ar betonu. Kanālu abās malās jāpielieto vienāds betona daudzums. Asfaltbetona segumam jābūt par 3-5mm augstāk par kaļamā ķeta restes virsmu. Pēc pilnīgas kanālu izbūves iztīrīt kanālus un restes no jebkāda veida netīrumiem un uzstādīt restes.

    - Kvalitātes novērtējums

Pēc kanālu un segumu izbūves, kanāli nedrīkst kustēties zem autotransporta slodzēm. Kaļamā ķeta vāki nedrīkst grabēt un kustēties. Kanāli ir jāizbūvē pilnā nobrauktuves platumā no vienas apmales līdz otrai, maksimālā pieļaujamā atkāpe no apmales nedrīkst pārsniegt 1cm. Pieļaujamās savstarpējās kanālu novirzes novietojumam nav pieļaujamas ne plānā, ne profilā. Darbs tā izpildes laikā un pēc tās kontrolējams vizuāli, šaubu gadījumā par atbilstību veicot nepieciešamos mērījumus. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.

    - Darba daudzuma uzmērīšana

Ūdens novadtekņu darbs uzmērāms metros –m. Mērot izbūvēto tekņu garumu. Darbu daudzumos uzrādītais darba veids "ūdens novadtekņu izbūve" (m), ietver visus teknes izbūves rasējumā uzrādītos un šajās specifikācijā aprakstītos darbus un materiālus, ieskaitot šķembu un betona pamata izbūvi, kā arī katras nobrauktuves ietvaros nepieciešamo nosēddaļu izbūvi, kaļamā ķeta vāku izbūvi un pieslēguma veikšanu pie lietus ūdens kolektora.

- AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS

  - SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA

Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”

  - NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU PAMATA NESOŠĀS KĀRTAS VAI SEGUMA BŪVNIECĪBA

Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.2.sadaļu – “Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība” papildinot ar:

- Minimālās nestspējas prasības uz minerālmateriālu virskārtas jābūt ne mazākai par 150MPa.

  - BETONA BRUĢA (PLĀTNĪŠU) SEGUMA BŪVNIECĪBA

Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.5.sadaļu – “ Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība

- AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS

  - ASFALTBETONA, ŠĶEMBU MASTIKAS ASFALTA UN PORASFALTA KĀRTAS BŪVNIECĪBA

Ievērot CS 2015 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība” papildinot ar:

- Bitumena klase asfaltbetona virskārtai 70/100. un apakškārtai 100/150.

- Minimālās nestspējas prasības uz asfaltbetona virskārtas jābūt ne mazākai par 189MPa.

- SATIKSMES APRĪKOJUMS

  - BETONA APMALES UZSTĀDĪŠANA VAI NOMAIŅA

Ievērot CS 2015 7.nodaļas 7.2.sadaļu – “Betona apmales uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar:

- Augstās apmales 100.30.15 izbūvējamas 12cm virs brauktuves asfaltbetona seguma.

- Gājēju šķērsojuma vietās pandusiem pazeminātās apmales izbūvējamas brauktuves seguma līmenī.

- Apmales uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms metros, mērot uzstādītās apmales garumu. Darbu daudzumos uzrādītais darba veids "betona apmales izbūve" (m), ietver visus apmales izbūves rasējumā uzrādītos darbus, ieskaitot šķembu un betona pamata izbūvi.

  - CEĻA ZĪMJU UN CEĻA ZĪMJU STABU UZSTĀDĪŠANA VAI NOMAIŅA

Ievērot CS 2015 7.nodaļas 7.3.sadaļu – “Ceļa zīmju un ceļa stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar:

- Demontētās ceļa zīmes nododamas pasūtītājam. Transportēšanu un ar tām saistītās izmaksas būvuzņēmējam jāiekļauj objekta būvizmaksās atsevišķā būvizmaksu pozīcijā. Transportēšana paredzēta Viļānu pilsētas robežās uz pasūtītāja norādītu vietu.

- Objektā paredzēts uzstādīt  I izmēra grupas ceļa zīmes.

  - ŠĶELTĀ TIPA PLASTMASAS AIZSARGCAURUĻU IZBŪVE

    - Definīcijas

...

    - Darba apraksts

Darbs ietver tranšejas rakšanu, aizsargcauruļu un rezerves cauruļu ieguldīšanu projektā norādītās vietās un tranšeju aizbēršanu.

    - Materiāli

Šķeltā tipa plastmasas aizsargcaurule ar diametru 110 mm un noturību atbilstoši rasējumos norādītajam. Plastmasas aizsargcaurulēm jābūt piemērotām iestrādei tieši gruntī.

    - Iekārtas

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas Būvuzņēmējs.

    - Darba izpilde

Pirms rakšanas darbiem izsaukt ekspluatējošās organizācijas pārstāvi. Jānosprauž precīza cauruļu atrašanās vieta. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā nepieciešamo cauruļu garums. Caurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu izpildes minimālo gaisa temperatūru. Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās būves vai konstrukcijas. Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas smilšu kārtas spilvens.

    - Kvalitātes novērtējums

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai.

    - Darba daudzuma uzmērīšana

Šķeltā tipa plastmasas aizsargcauruļu izbūves apjoms uzmērāms metros (m). Darbu izmaksās ietverams arī smilts pamata ierīkošana 10cm biezumā zem plastmasas caurules, kā arī būvbedres aizbēršana ar salizturīgo materiālu zem braucamās daļas.

  - CEĻA HORIZONTĀLIE APZĪMĒJUMI

Ievērot CS 2015 7.nodaļas 7.8.sadaļu – “Ceļa horizontālie apzīmējumi” , papildinot ar:

- Objektā horizontālos apzīmējumus uzklāt ar termoplastu.

    - Darba apraksts

Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ietver ceļa virsmas sagatavošanu (noslaucīšanu un atsevišķu svešķermeņu novākšanu), materiālu sagatavošanu, apzīmējumu uzklāšanu, stikla lodīšu un pretslīdes materiālu pievienošanu, ja to prasa tehnoloģija, kā arī, ja nepieciešams, nevajadzīgo ceļa horizontālo apzīmējumu notīrīšanu (nofrēzēšanu).

Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas vietas un apjomus skat. būvprojekta rasējuma lapā Ģenerālplāns, apjomus- Darbu daudzumu kopsavilkumā.

Rasējumā Ģenerālplāns ceļa horizontālo apzīmējumu  garumi ir uzrādīti nosacīti – uzklājot ņemt vērā LVS 85 „Ceļa apzīmējumi” dotās proporcijas un precizēt atbilstošo līniju garumus.

  - CEĻA APGAISMOJUMA IERĪKOŠANA

Ievērot CS 2015 7.nodaļas 7.8.sadaļu – “Ceļa apgaismojuma ierīkošana”

  - GŪLIJU IZBŪVE

    - Darba nosaukums

Gūlijas (izmērs) izbūve/montāža tranšejā – gab.

    - Darba apraksts

Process ietver gūliju izbūvi, būvbedres rakšanu, pamata sagatavošanu. Nepieciešamības gadījumā veco elementu atrakšanu un demontāžu.

    - Materiāli

Gūlijas materiāls - plastmasa, aku izmēri atbilstoši rasējumiem, ar nosēd daļu vismaz 0.5m.

    - Iekārtas

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvdarbu veicējs.

    - Darba izpilde

Gūlijas izbūves vietu nosprauž dabā atbilstoši būvprojekta digitālajiem materiāliem. Būvbedri gūlijas izbūvei veido tik lielu lai varētu noblīvēt grunti izraktajā tranšejā pa kārtām ar būvuzņēmējam pieejamo blietēšanas tehniku – vibroblietēm. Pirms gūlijas aizbēršanas jāpārbauda gūlijas uzstādīšanas precizitāte būvbedrē. Gūlijas pamats jāveido no nesaistīta minerālmateriāla 15cm biezumā (fr.0/45). Ap gūlijām veido apbērumu no smilšainas grunts, kas jāblīvē pa kārtām ne biezākām par 20cm noblīvējot to 96% pēc Proktora. Gūlijai un cauruļu pievienojumiem jābūt hermētiskiem. Gūlijas ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

    - Kvalitātes novērtējums

Gūlijas novietojumam dabā jāatbilst projektā paredzētajam. Pēc darbu pabeigšanas gūlijas restei jābūt seguma līmenī, maksimālā pielaide -5mm no seguma virsmas. Gūlijas vākam jābūt stabili nofiksētām rāmī ar atsperēm vai citu slēdzēj mehānismu. Tās nedrīkst kustēties un „grabēt” transporta slodzes ietekmē.  Pēc gūliju, pievadcauruļu un segumu izbūves veic TV inspekciju un sistēmas skalošanu.

    - Darba daudzuma uzmērīšana

Izbūvēto gūliju skaitu uzmēra gabalos (gab.).

  - PAŠTECES CAURUĻVADU IZBŪVE

    - Darba nosaukums

(materiāls) caurules (izmērs) izbūve/montāža tranšejā – metri (m)

    - Darba apraksts

Pašteces cauruļvadu izbūves process ietver visus nepieciešamos veicamos darbus, kā arī materiālus vai iekārtas, kas nepieciešami tranšejas izrakšanai, segumu demontāžai, cauruļu pamata sagatavošanai un blīvēšanai, cauruļu montāžu nepieciešamajā slīpumā, nepieciešamības gadījumā veco cauruļu demontāžai, cauruļu apbēršanai ar smilšainu grunti, blīvēšanu un tranšejas aizbēršanai.

    - Materiāli

Tranšejas aizbēršanai un cauruļu pamatam izmantojama smilts Kf ≥ 1m/dnn. Cauruļu materiāls – plastmasa. Stiprības klase –SN8. Cauruļu tips –caurule ar uzmavu. Izmantojamas PP un PVC  sadzīves kanalizācijas caurules sadzīves notekūdeņiem un lietus ūdens kanalizācijas caurules lietus ūdens novadīšanai. Savienojumiem izmantojami polimēru materiāli. Pievienojuma vietās pie dzelzsbetona grodu akām jāizmanto rūpnieciski rasotas aizsargčaulas. Objekta ietvaros izmantojami viena ražotāja elementi attiecīgajam cauruļvadu tipam(K1 vai K2).

    - Iekārtas

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvdarbu veicējs.

    - Darba izpilde

Pašteces cauruļvadu izbūve atbilstoši projektā norādītajam, izbūves vietu nosprauž atbilstoši projekta digitālajam materiālam. Cauruļvadi izbūvējami ar atklāto tranšejas metodi. Dziļumā lielākā par 2m tranšejas sienas nostiprināmas ar metāla vairogiem. Tranšejas platumu jāveido tik lielu lai varētu noblīvēt grunti izraktajā tranšejā pa kārtām ar būvuzņēmējam pieejamo blietēšanas tehniku – vibroblietēm. Tranšejas gultne ir jānoblīvē un jāveido ar caurulei paredzētu kritumu. Caurules ieguldāmas tranšejā uz smilts pamata 15cm biezumā. Tranšejas pamatne un cauruļu smilts pamats noblīvējams līdz 96% pēc Proktora. Smilts pamatne jāierīko 20cm platumā uz katru pusi no caurules ārējām sieniņām. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem. Caurules jāiegulda pie gaisa temperatūras ne zemākas par -15ºC. Cauruļvadu savstarpējiem  savienojumiem un savienojumiem ar akām jābūt hermētiskiem. Caurules blietēšanas un aizbēršanas laikā būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu cauruļu izkustēšanos. Caurules blietēšanu ar mehāniskām ierīcēm var veikt tikai tad, kad ir veikts caurules apbērums ar smilti vismaz 30cm virs caurules. Tranšeja jāaizber ar smiltīm  Kf ≥ 1m/dnn noblīvējot to 96% pēc Proktora .

    - Kvalitātes novērtējums

Cauruļu izbūvētajam kritumam un augstumam jāatbilst projektā noteiktajam. Cauruļu horizontāla novirze nedrīkst pārsniegt ±10cm no projektā paredzētā, kritums nedrīkst būt mazāks par projektā paredzēto. Pēc cauruļvadu un segumu izbūves veic TV inspekciju un sistēmas skalošanu.

    - Darba daudzuma uzmērīšana

Izbūvētos cauruļvadus uzmēra metros (m).

  - TV INSPEKCIJAS VEIKŠANA

    - Darba nosaukums

TV inspekcijas veikšana objektā – objekts.

    - Darba apraksts

Process ietver jaunizbūvēto un esošo pašteces cauruļvadu sistēmas tīklu TV inspekcijas veikšanu, nosakot atbilstību projekta dokumentācijai un pastāvošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Materiāli

TV inspekcijas specializētā iekārta.

    - Darba apraksts

Pirms TV inspekcijas veikšanas jāveic cauruļvadu tīklu skalošana un tīrīšana no svešķermeņiem. Būvuzraugs balstoties uz TV inspekcijas rezultātiem pieņem darbus, ja tie izpildīti atbilstoši projekta dokumentācijai. Gadījumā, ja ir konstatētas atkāpes no projekta būvuzņēmējam tās jānovērš par saviem līdzekļiem. Pēc nepilnību novēršanas TV inspekcija jāveic atkārtoti.

    - Kvalitātes novērtējums

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

    - Darba daudzuma uzmērīšana

Pārbaudāmo tīklu apjomu nosaka metros.

- Laukakmens seguma izbūve

    - Definīcijas

Laukakmens segums – autotransporta, velosipēdistu, gājēju kustībai paredzēts ceļa segums vai nogāžu nostiprināšanai, kas izgatavots no skaldītiem (kaltiem) vai neskaldītiem dabīgiem kalnu iežu akmeņiem.

    - Darba apraksts

Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība ietver teritorijas sagatavošanu, pamata izbūvi, izlīdzinošās starpkārtas un seguma būvniecību.

    - Materiāli

Smilts atbilstoša Ceļu specifikāciju 5.2. sadaļas prasībām smilšainai gruntij.

Minerālmateriālu pamats atbilstoši Ceļu specifikāciju 5.2.sadaļas prasībām.

Cementbetona java C16/20, ārējā iedarbības klase XC2, stiprības klase M10 atbilstoši EN 998-2 prasībām.

Dabīga akmens bruģakmeņi Ø10-15cm.

    - Iekārtas

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvuzņēmējs.

    - Darba izpilde

Pirms darbu uzsākšanas jāizpilda nepieciešamie sagatavošanas darbi. Akmeņi jānovieto tā, lai var veidot gultni un sagatavot pamatu.

Pirms pamata būvniecības izveido gultni, novācot piesārņoto, sala neizturīgo slāni (mālu, melnzemi). Grunts pamatne jānoblīvē vismaz 30 cm dziļumā, sasniedzot ne mazāk kā 98 % no Proktora tilpuma blīvuma (testēšanas metodika atbilstoši Ceļu specifikāciju 4.1 punktā norādītajai).

Pamata konstrukcija ir jābūvē 15 cm biezumā no minerālmateriāla (0/45), ar aprēķinu, ka pēc ieklātā bruģa seguma noblīvēšanas sasniegs paredzētās seguma virsmas augstuma atzīmes. Smilts pamats jānoblīvē, sasniedzot ne mazāk kā 95 % no Proktora tilpuma blīvuma (testēšanas metodika atbilstoši Ceļu specifikāciju 5.2 punktā norādītajai).

Bruģakmeņus pirms ieklāšanas šķiro pēc to izmēriem un kvalitātes (bojātie akmeņi jāatlasa). Uz sagatavotā pamata uzklāj cementbetona javas maisījumu, kurā ieķīlē bruģakmeņus no 1/4 līdz 1/3 no to augstuma. Vēlams, lai atstarpes starp bruģakmeņiem šķērsgriezumā būtu trijstūra veidā. Bruģakmeņi jāieklāj vertikāli. Spraugas starp bruģakmeņiem jāaizpilda ar cementbetona javu, to iesmērējot un izlīdzinot.

Ieklājot bruģakmeņus, jākontrolē līdzenums, šķērskritums un garenkritums ar šabloniem, līmeņrāžiem vai nivelējot.

    - Kvalitātes novērtējums

Jābūt nodrošinātai ūdens pilnīgai notecei no uzbūvētā dabīgā akmens bruģa seguma virsmas. Izpildītā darba kvalitātei jāatbilst 5.2-1 tabulā izvirzītajām prasībām.

5.2-1 tabula - Laukakmens bruģa seguma kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem

    - Darba daudzuma uzmērīšana

Paveikto darba daudzumu nosaka, uzmērot uzbūvētā laukakmens seguma laukumu. Izmaksas, kas saistītas ar pamata, cementbetona javas, laukakmeņu seguma sagatavošanas, izbūves darbiem, kā arī materiālu un iekārtu transportēšanu ietveramas izmaksu pozīcijā.

- Soliņu uzstādīšana

    - Definīcijas

...

    - Darba apraksts

Soliņus paredzēts uzstādīt uz ietves paplašinājumos. Soliņu uzstādīšanas darbi ietver soliņu izbūvi ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, kas ir atbilstoši būvprojekta norādītajiem. Kā arī to piegādi un sagatavošanu, visa veida darbus, iekārtas, instrumentus, pārbaudes un neparedzētos darbus.

Soliņu uzstādīšanas vietas rasējumos.

    - Materiāli

Soliņa atbalsta kājas un atzveltnes konstrukcija: čuguns, gruntēts krāsots ar pulverkrāsu. Atzveltne un sēžamdaļa: pieci koka dēļi. 4 dēļi ar izmēriem 135x40mm un viens 110x40mm.

Izmantojama zem spiediena kreozotēta vai vakuumā impregnēts priedes koks vai cietkoksne (eļļā piesūcināts sarkankoks). Koksnes virsmas apstrādei ir jābūt noturīgai pret laika apstākļu ietekmi. Krāsojums paredzams saglabājot koksnes faktūru.

Izmēri atbilstoši attēlā Nr.8.1.3. norādītajiem.

Attēls Nr.8.1.3

    - Iekārtas

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas Būvuzņēmējs.

    - Darba izpilde

Soliņu uzstādīšana veicama saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Pamatu veidņu vairogus izgatavo atbilstoši nepieciešamajiem izmēriem un parametriem, to pienācīgi atbalstot būvdarbu vietā.

Soliņš jāuzstāda uz betona C16/20 pamata vai tiem jābūt enkurotiem zem seguma guļus ieguldītos bortakmeņos 100x30x15 , ar 12mm ķīļenkuriem, izurbjoties cauri segumam - skat. uzstādīšanas shēmu attēlā Nr.8.1.5.

Attēls Nr.8.1.5

    - Kvalitātes novērtējums

Darbs vizuāli kontrolējams. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai.

    - Darba daudzuma uzmērīšana

Soliņu uzstādīšanas apjoms uzmērāms gabalos.

- Atkritumu urnas uzstādīšana

    - Definīcijas

...

    - Darba apraksts

Atkritumu urnas paredzēts uzstādīt ietves paplašinājumos, blakus soliņiem. Atkritumu urnu uzstādīšanas darbi ietver tās izbūvi ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, kas ir atbilstoši būvprojekta  norādītajiem. Kā arī to piegādi un sagatavošanu, visa veida darbus, iekārtas, instrumentus, pārbaudes un neparedzētos darbus

Atkritumu urnas uzstādīšanas vietas rasējumos.

    - Materiāli

- Karkasa konstrukcija: tērauds;

- apvalks: skuju koku zāģmateriāls.

- metāls: gruntēts, krāsots ar poliuretāna krāsas klājumu (RAL krāsu toņu katalogs, saskaņot ar pasūtītāju);

- koks: dekoratīva koksnes aizsardzības lazūra (Remmers HK Lasur).

Tehniskie dati:

- garums - 430 mm;

- platums - 430 mm;

- augstums - 590 mm;

- tilpums - 37 litri;

- svars - 18 kg.

- urnai paredzēts cinkots metāla ieliktnis;

- stiprinājuma furnitūra cinkota;

- Atkritumu urnas atbalstu kāju pamatam jāizmato betons, kura minimālā stiprības klase ir C16/20, atbilstoši LVS EN 206-1

    - Iekārtas

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas Būvuzņēmējs.

    - Darba izpilde

Atkritumu urnu uzstādīšana veicama saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Pamatu veidņu vairogus izgatavo atbilstoši nepieciešamajiem izmēriem un parametriem, to pienācīgi atbalstot būvdarbu vietā.

    - Kvalitātes novērtējums

Darbs vizuāli kontrolējams. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai.

    - Darba daudzuma uzmērīšana

Atkritumu urnu uzstādīšanas apjoms uzmērāms gabalos.