APSTIPRINĀTS

Viļānu novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2017.gada 6.aprīļa sēdē

## Atklāta konkursa

„Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārtas būvniecības darbu veikšana”

NOLIKUMS

VNP 2017/6

- Iepirkuma identifikācijas numurs VNP 2017/6

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti

| Pasūtītāja nosaukums | Viļānu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650 |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. | 90009114114 |
| Konta Nr. bankā | Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV73HABA0551026165229 |
| Kontaktpersonas | Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com - Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča, tel.: 29336050, iveta.piziča@vilani.lv |
| Tālr. Nr. | (+371) 64628030 |
| Faksa Nr. | (+371) 64628035 |
| Oficiālā elektroniskā pasta adrese | novads@vilani.lv |

- Pretendents

  - Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Atklātā konkursā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu.

  - Visiem Atklāta konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

- Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa

  - Pretendents Atklāta konkursa līguma (turpmāk – Līgums) izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

  - Apakšuzņēmējs ir pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami Pasūtītājam Līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

  - Pretendents ir tiesīgs veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē saskaņojot to ar Pasūtītāju, izņemot gadījumu, ja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Atklātā konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 62. panta nosacījumus.

  - Pasūtītājs nepiekrīt pretendenta piedāvājumā norādītā personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēja, uz kura iespējām Atklātā konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmēju;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Atklātā konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 42. panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus. PIL 43. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Atklātā konkursā izraudzītais pretendents (Līguma puse) drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu atbilstoši PIL 62. pantam. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 42. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Atklātā konkursā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Atklāta konkursa nolikuma saņemšana

  - Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

  - Lejuplādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Atklāta konkursa nolikuma minētajā interneta mājaslapā pie Atklāta konkursa nolikuma. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies. Piegādātāja pienākums ir publicēto informāciju ņemt vērā, sagatavojot piedāvājumu.

- Papildu informācijas sniegšana

    - Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Atklāta konkursa ietvaros nav saistoša.

    - Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: vilani.iepirkumi@gmail.com.

    - Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Atklāta konkursa norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 36. panta otrajai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa nolikumu, iepirkuma komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darbadienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

    - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi publicētajai informācijai par Atklātu konkursu.

    - Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa nolikuma noteikumos kļūst saistoši visiem Atklāta konkursa ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

    - Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi

- Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi

  - Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve, 2.kārta, atbilstoši SIA „Komunālprojekts” izstrādātajam būvprojektam;

  - CPV kods: 45000000-7

- Piedāvājumu iesniegšanas noteikumi

- Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu

- Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

  - Līguma izpildes vieta: Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Viļānu novads

  - Līguma izpildes laiks: 90 kalendārās dienas pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumi iesniedzami Viļānu novada pašvaldības 1.9.kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.

  - Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks - 2017. gada 3.maijā plkst. 14.00. Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

  - Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Atklāta konkursa nolikuma 10.2. punktā minētajam termiņam Atklāta konkursa nolikuma 10.1.punktā norādītajā adresē

  - Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija) atvērs piedāvājumus iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 2017. gada 3.maijā, plkst. 14:00., Viļānu novada pašvaldības zālē (2.1. telpa), adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks

Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības iepazīties ar objektu klātienē, par to vismaz divas dienas pirms vēlamā objekta apskates laikā, vienojoties ar Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāju Ivetu Piziču, tel.: 29336050, iveta.pizica@vilani.lv.

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

  - Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

    - Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

Piegādātāja nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss, e-pasts Viļānu novada pašvaldība Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV - 4650 Piedāvājums iepirkumam: „Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārtas būvniecības darbu veikšana” identifikācijas Nr. VNP 2017/6 Neatvērt līdz 2017.gada 3.marta plkst. 14:00

  - Ja iepakojumi nav pienācīgi noformēti, pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

  - Piedāvājums ir iesniedzams, ievērojot šādu dokumentu secību:

    - Titullapa ar nosaukumu ″Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve. 2.kārta”, VNP 2017/6, kā arī Pretendenta nosaukums un adrese.

    - Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma kopija (gadījumā, ja nodrošinājumu izsniedza apdrošināšanas sabiedrība, ir jāpievieno arī dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu; gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums ir iemaksāts Viļānu novada pašvaldības bankas kontā, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina maksājuma veikšanu).

    - Pretendenta pieteikums, atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.1.

    - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.2

    - Atlases dokumenti atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 14.punktam,

    - Tehniskais piedāvājums.

    - Finanšu piedāvājums ar pielikumiem, kas pieejami atsevišķā failā Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

  - Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu.

  - Piedāvājumam jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu (ar uzrakstu “ORIĢINĀLS”) un 1 (vienu) kopiju ar uzrakstiem “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam. Finanšu piedāvājuma pielikumi jāpievieno arī elektroniskā formā, CD diskā, vai citā datu nesējā, piemēram, USB.

  - Piedāvājuma oriģinālu, kopijas un piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu jāiesaiņo kopā.

  - Kopīgs iepakojums tiek adresēts Viļānu novada pašvaldībai uz šādu adresi: Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650. Uz iepakojuma jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājuma iesniegšanas beigām, saskaņā ar Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma Prasībām.

  - Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Visi konkursa piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā. Dokumentiem, kuri tiks iesniegti svešvalodā, ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

  - Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk – LV) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēttiesīgās personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

- Pretendentu izslēgšanas gadījums

Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā: 42. pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1)

- Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

| Nr.p./k. | Prasības | Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām: |
| --- | --- | --- |
| 14.1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz Līguma slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | - Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv), - Ja pretendents (personu grupa) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav izveidojis personālsabiedrību, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību Līguma izpildē. - Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. |
| 14.2. | Pretendentam, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir (vai tiks iegūtas) tiesības veikt būvdarbus, kas ir paredzēti iepirkumu priekšmetā. | - Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LV Būvkomersantu reģistrā, Pasūtītājs pārbauda LV Ekonomikas ministrijas būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants) - Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā. |
| 14.3. | - Piecos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014., 2013., 2012., un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), pretendents ir ieguvis pieredzi vismaz 1 (viena) līdzvērtīga objekta būvdarbu izpildē (objekts ir nodots ekspluatācijā līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un kvalitātē). - Par līdzvērtīgu objektu pēc apjoma (naudas izteiksmē EUR bez PVN) tiks uzskatīts objekts, kur būvdarbu kopējā līgumcena ir ne mazāka par pretendenta piedāvāto (EUR bez PVN). - Par līdzvērtīgu objektu pēc veida tiks uzskatīts, objekts, kur veikta sporta laukumu/stadionu pārbūve vai izbūve (būvju klasifikatora kods 2411) - Pretendentam iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014., 2013., 2012., un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir ieguvis pieredzi būvdarbu izpildē applūstošās teritorijās un/vai teritorijās ar augstu gruntsūdeņu līmeni (vismaz 1 (viens) objekts). Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā. | 14.3.1. Pretendenta līdzīgo darbu saraksts (Pielikums Nr.3) |
| 14.4. | Pretendents Līguma izpildē nodrošinās ceļu būvdarbu vadīšanā sertificētu atbildīgu būvdarbu vadītāju kuram piecos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014., 2013., 2012., un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir pieredze: - vismaz 1 (viena) līdzvērtīga objekta (atbilstoši visiem Atklāta konkursa nolikuma 16.3. punkta I apakšpunkta a) un b) punktiem) būvdarbu vadīšanā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam - vismaz 1 (viena) objekta applūstošās teritorijās un/vai teritorijās ar augstu gruntsūdeņu līmeni būvdarbu vadīšanā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam | 14.4.1. Pretendenta piedāvātā ceļu būvdarbu vadīšanā sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja CV un informāciju par objektiem, kas raksturo (Pielikums Nr.4). |
| 14.5. | Pretendents nodrošina kvalificētus speciālistus, kas piecos iepriekšējos gados (2016., 2015., 2014., 2013., 2012., un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) katrs ir ieguvuši pieredzi vismaz vienā līdzvērtīgā (atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 16.3. punkta I apakšpunkta a) un b) punktiem) objektā, piesaisti līguma izpildei: - ceļu būvdarbu vadīšana; - elektroietaišu izbūves darbu vadīšana; - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana - darba aizsardzības koordinatoru | 14.5.1. Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla CV un ziņas (Pielikums Nr.4) par šādiem speciālistiem: - ceļu būvdarbu vadīšana; - elektroietaišu izbūves darbu vadīšana; - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana - darba aizsardzības koordinatoru; |
| 14.6. | Pretendents, kurš Līguma izpildē piesaista ārvalstu speciālistus, 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošanas iesniedz dokumentus, kas apliecina ārvalstu speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām. | 14.6.1. Pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tas pirms Līguma slēgšanas iesniegs LV kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, kopiju par speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus LV. Ja pretendents 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošanas neiesniedz dokumentus, kas apliecina ārvalstu speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. |
| 14.7. | Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. | 14.7.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. (Pielikums Nr.5) |
| 14.8. | Pretendenta profesionālās spējas ļauj nodrošināt, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi. | 14.8.1. Pretendenta rakstisks aplecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi. (Pielikums Nr.5) |
| 14.9. | Pretendenta darbība iepirkuma līguma parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta | 14.9.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu pirms būvdarbu uzsākšanas veikt Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu vismaz līgumcenas apmērā (Pielikums Nr.5) |
| 14.10. | Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus | 14.10.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem (Pielikums Nr.5) |
| 14.11. | Pretendents ir pilnībā iepazinies ar būvprojektu, būvdarbu apjomiem un rasējumiem. | 14.1.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir pilnībā iepazinies ar būvprojektu, būvdarbu apjomiem un rasējumiem un par to, ka būvprojekts, būvdarbu apjomi un rasējumi pretendentam ir pilnībā saprotami. (Pielikums Nr.5) |

- Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

16. Prasība norādīt apakšuzņēmējus

  - Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem (Pielikums Nr.6), norādot tikai apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

  - Gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus.

- Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendenta pienākums būs iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

18. Par Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu

  - Saskaņā ar PIL 49. pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Atklāta konkursa nolikuma 12. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu.

  - Norāde uz tīmekļvietni: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv

  - Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

  - Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents un kandidāts iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

  - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus:

  - Apliecinājums par to, ka pretendents ir iepazinies un darbu izpildes laikā apņemas ievērot tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.9) norādīto, atbilstoši veidlapai (Pielikums Nr.7).

  - Darbu izpildes kalendārais plāns (nedēļās) tabulas veidā, kur pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam. Darbu izpildes grafiks jāsagatavo, ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.

  - Pretendenta rakstiska informācija par būvtehniku, instrumentiem, iekārtām un tehnisko aprīkojumu, kas pieejams būvdarbu veicējam un pakalpojumu sniedzējam līguma izpildei.

- Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības:

  - Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Pielikums Nr.8). Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas.

  - Finanšu piedāvājuma pielikumi jāpievieno arī elektroniskā formā, CD diskā, vai citā datu nesējā, piemēram, USB. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR (Euro) bez PVN.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

      - piedāvājumu noformējuma pārbaude;

      - pretendentu atlase;

      - tehniskā piedāvājumu pārbaude;

      - finanšu piedāvājumu pārbaude.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 12. punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Pretendentu atlase

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 16. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 16. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Atklātā konkursā, un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Tehnisko piedāvājumu pārbaude

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma 19. punkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.9). Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 19. punkta prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.9) prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu. Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs piedāvātā cena.

- Piedāvājumu izvēles kritērijs

  - Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma slēgšana

  - Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana

    - Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un tiks izvēlēts atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijam.

    - Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

    - Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklātu konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātu.

    - Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam attiecīgo paziņojumu.

  - Līguma slēgšana

    - Pasūtītājs slēdz Līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60. panta septīto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.

    - Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, Līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums, kas atbilst piedāvājumu izvēles kritērijam.

- Iepirkuma komisija

  - Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa nolikumu un Viļānu novada Domes lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

    - Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

    - Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

    - Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.

    - Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - Lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.

    - Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

    - Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

    - Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa norisei.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

- Tehniskās specifikācijas

Sk. Konkursa nolikuma pielikumu Nr.9.

- Iepirkuma līguma projekts

Sk. Konkursa nolikuma pielikumu Nr.10.

Pielikums Nr.1

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/6

Pieteikums iepirkumam

„Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos

2.kārtas būvniecības darbu veikšana”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/6)

2017.gada_____.____________

| Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds): |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas gads: |  |  |  |  |
| Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Pretendents __________ir iepazinies ar iepirkuma „Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārtas būvniecības darbu veikšana” ID Nr. VNP 2017/6, Nolikuma noteikumiem, un es apakšā parakstījies ______/amats, vārds, uzvārds/_____, būdams attiecīgi pilnvarots, apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un piedāvāju veikt darbus saskaņā ar visām iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

Piedāvāju būvniecības darbus veikt par EUR ______summa cipariem_____ (_____summa vārdiem_________) bez PVN,

kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Apliecinu, ka mūsu piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā nemainīsies.

Ar šo apliecinu, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

___________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.2

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/6

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

iepirkumam

„Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos

2.kārtas būvniecības darbu veikšana”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/6)

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ___(Pretendenta nosaukums, reģ.Nr. )_______(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto atklāto konkursu apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības atklātā konkursā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz Pretendenta piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo atklāto konkursu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātā konkursā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis atklātais konkurss.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas2 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums______________

| Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, Z.V. |  |
| --- | --- |

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

Pielikums

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto atklāto konkursu

| Nr. | Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa | Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs |
| --- | --- | --- |
|  | [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.] |  |

Datums______________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, Z.V.

Pielikums Nr.3

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/6

Pretendenta pieredze

iepirkumam

„ Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos

2.kārtas būvniecības darbu veikšana”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/6)

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo pretendenta pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis, kontaktpersona | Līgumcena (tūkst. EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

Pielikums Nr.4

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/6

Pretendenta piesaistīto speciālistu pieredze

iepirkumam

„ Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos

2.kārtas būvniecības darbu veikšana”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/6)

_____/specialitāte/_____ kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Sertifikāta numurs:

- Kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese): ____________________________________________________________________

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Galvenā kvalifikācija:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

- Izstrādātie tehniskie projekti:

| Gads | Pasūtītājs (norādīt kontaktpersonu un tel.nr.) | Projekta nosaukums un kopējais projekta būvdarbu apjoms, EUR | Projektētās būves veids, īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Ar šo es apņemos kā (specialitāte) strādāt pie līguma “Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārtas būvniecības darbu veikšana” izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka

- neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā šī iepirkuma ietvaros un neesmu interešu konflikta situācijā;

- esmu iepazinies ar rekonstruējamo objektu, Projektēšanas uzdevumu, līguma nosacījumiem un nolikumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

_______________________________________

(speciālista paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.5

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/6

Pretendenta apliecinājums

iepirkumam

„Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos

2.kārtas būvniecības darbu veikšana”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/6)

_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā apliecina, ka :

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem;

      - specifikācijā paredzēto un _____/pretendenta nosaukums/_______ izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi;

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ pirms būvdarbu uzsākšanas apņemas veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par summu, kas ir ne mazāks kā līgumsumma kas nodrošina, to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pusēm vai trešajām personām, Izpildītāja darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā veicot būvdarbus.

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem;

      - _____/pretendenta nosaukums/_______ir pilnībā iepazinies ar būvprojektu, būvdarbu apjomiem un rasējumiem un par to, ka būvprojekts, būvdarbu apjomi un rasējumi pretendentam ir pilnībā saprotami;

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

Pielikums Nr.6

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/6

Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem

iepirkumam

„Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos

2.kārtas būvniecības darbu veikšana”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/6)

| Nosaukums, reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā un Būvkomersantu reģistrā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā darbu apjoma (%) | Apakšuzņēmējam(-u) nododamo darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.7

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/6

Apliecinājums par tehniskās specifikācijas ievērošanu

iepirkumam

„Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos

2.kārtas būvniecības darbu veikšana”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/6)

_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā apliecina, ka  ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju iepirkumam  „Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve. 2.kārta”Id.Nr.VNP 2017/6 un būvdarbu izpildes laikā apņemas to ievērot

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Īpašie noteikumi

Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos

2.kārtas būvniecības darbu veikšana

- Darbi veicami saskaņā ar Būvprojektu “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve”.

- Būvdarbu izpilde jāveic 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

- Tāmi jāiesniedz atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām, iesniedzot pamatojošus dokumentus iepirkuma ietvaros - tāmēm pievieno ekspluatācijas īpašību deklarāciju un ekvivalences īpašību (parametru) aprakstu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents.

- Būvdarbus veikt ievērojot 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Latvijas valsts standartos izvirzītās prasības;

- Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likuma “Par atbilstības novērtēšanu” un Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes normām.

- Visi darbi veicami ievērojot Viļānu pilsētas apbūves noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītās prasības, kā arī normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus.

- Būvdarbu periodā jānodrošina piebraukšana nekustamajiem īpašumiem, kuriem nav citas piekļuves iespējas, brauktuvei jābūt atvērtai satiksmei.

- Darbu apjomu sarakstā un būvprojektā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrētā darba izpildei. Būvdarbu veicējam ir pašam jānodrošina apstākļi, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši tehnoloģijām, kuras norāda pielietoto būvmateriālu ražotāji.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvdarbu veicējs uzstāda atsevišķas energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiek nolasīti rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvdarbu veicējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu.

- Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Izstrādāt ‘’Darbu veikšanas projektu’’ ievērojot visus darba aizsardzības pasākumus ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. Būvniecības darbi veicami stingrā saskaņā ar būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

- Būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām.

- Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

- Nepieciešamības gadījumā objektā iezīmēt un norobežot bīstamās zonas ar atbilstošām brīdinājuma zīmēm, lai nodrošinātu transportam un iedzīvotājiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.

- Būvdarbi veicami, vadoties pēc dotajiem darbu apjomiem, būvprojekta, Pasūtītāja, Būvuzrauga (Pasūtītāja pārstāvja) norādījumiem.

- Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies būvnieka darbības vai bezdarbības rezultātā, Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem;

- Atbildīgajam būvuzņēmējam jānodrošina būvsapules vismaz vienu reizi nedēļā un atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos būvsapulcēs.

- Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.8

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/6

Pretendenta finanšu piedāvājums

iepirkumam

„Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos

2.kārtas būvniecības darbu veikšana”

(identifikācijas Nr.VNP 2017/6)

Pārskatot atklāta konkursa „ Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārtas būvniecības darbu veikšana” Id.Nr.VNP 2017/6 dokumentus un Līguma projekta noteikumus, _____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______, piedāvā veikt un pabeigt attiecīgos būvdarbus ____ mēnešu laikā (atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem) un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi un tehniskās specifikācijas prasības.

| Piedāvātā līgumcena (EUR, bez PVN): PVN: Līgumcena (ar PVN): | ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ |
| --- | --- |

- Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, konkursa nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

- Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka veiksim darbus par šajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Gadījumā, ja pievienotajā aprēķinā nav iekļautas kādas pasūtījuma izpildei nepieciešamās izmaksas un pasūtījuma izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiek pārrēķināta un mēs segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.9

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2017/6

Tehniskā specifikācija

iepirkumam

„ Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos

2.kārtas būvniecības darbu veikšana”

(identifikācijas Nr. VNP 2017/6)

ĪPAŠIE NOTEIKUMI

- Darbi veicami saskaņā ar Būvprojektu “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve”.

- Būvdarbu izpilde jāveic 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

- Tāmi jāiesniedz atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām, iesniedzot pamatojošus dokumentus iepirkuma ietvaros - tāmēm pievieno ekspluatācijas īpašību deklarāciju un ekvivalences īpašību (parametru) aprakstu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents.

- Būvdarbus veikt ievērojot 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Latvijas valsts standartos izvirzītās prasības;

- Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likuma “Par atbilstības novērtēšanu” un Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes normām.

- Visi darbi veicami ievērojot Viļānu pilsētas apbūves noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītās prasības, kā arī normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus.

- Būvdarbu periodā jānodrošina piebraukšana nekustamajiem īpašumiem, kuriem nav citas piekļuves iespējas, brauktuvei jābūt atvērtai satiksmei.

- Darbu apjomu sarakstā un būvprojektā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrētā darba izpildei. Būvdarbu veicējam ir pašam jānodrošina apstākļi, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši tehnoloģijām, kuras norāda pielietoto būvmateriālu ražotāji.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Būvdarbu veicējs uzstāda atsevišķas energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiek nolasīti rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvdarbu veicējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu.

- Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Izstrādāt ‘’Darbu veikšanas projektu’’ ievērojot visus darba aizsardzības pasākumus ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. Būvniecības darbi veicami stingrā saskaņā ar būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

- Būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām.

- Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

- Nepieciešamības gadījumā objektā iezīmēt un norobežot bīstamās zonas ar atbilstošām brīdinājuma zīmēm, lai nodrošinātu transportam un iedzīvotājiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.

- Būvdarbi veicami, vadoties pēc dotajiem darbu apjomiem, būvprojekta, Pasūtītāja, Būvuzrauga (Pasūtītāja pārstāvja) norādījumiem.

- Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies būvnieka darbības vai bezdarbības rezultātā, Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem;

- Atbildīgajam būvuzņēmējam jānodrošina būvsapules vismaz vienu reizi nedēļā un atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos būvsapulcēs.

- Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

DARBA APJOMS

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. - Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi

|  | Vispārējie būvdarbi 2.kārta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (darbu un izdevumu nosaukums) |  |  |

| Nr. |  | Mēvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Darba nosaukums |  |  |
| 1 . | 2 . | 3 . | 4 . |
|  | 1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi |  |  |
| 1 | Koku zāģēšana ar celmu raušanu, iekraušanu | gab | 17,00 |
|  | transportā un aizvesšanu uz izgāztuvi |  |  |
| 2 | Esošā dzīvžoga likvidācija ar iekraušanu transportā |  |  |
|  | un aizvešanu uz izgāztuvi | m | 53,00 |
| 3 | Esošo sporta ierīču demontāža ar iekraušanu |  |  |
|  | transportā un aizvešanu uz izgāztuvi | gab | 12,00 |
| 4 | Esošā žoga demontāža | m | 150,00 |
| 5 | Apgaismes stabu demontāža | gab | 5,00 |
|  | 2. Zemes darbi. |  |  |
| 6 | Laukumu planēšana pēc dotajām augstuma |  |  |
|  | atzīmēm | 1000m² | 6,00 |
|  | 3.Skrejceliņš ap stadionu un 100m skrejceliņš |  |  |
| 7 | Zemes klātnes ierakuma izbūve skrejceliņam un |  |  |
|  | 100m skrejceliņam grunti aizvedot uz atbērtni | m³ | 354,00 |
| 8 | Smilts filtrējošā slāņa izveidošana h=100mm | m² | 982,00 |
|  | Smilts, filtr.koef.2, blietēšanas koef.1,2 | m³ | 108,02 |
| 9 | Šķembu pamatnes ierīkošana skrejceļam un |  |  |
|  | 100m skrejceļam h=200mm | m² | 982,00 |
|  | Šķembas, frakcija 0-32, blietēšanas koef.1,30 | m³ | 235,68 |
| 10 | Asfaltbetona izlīdzinošā pamatslāņa |  |  |
|  | ierīkošana h=60mm | 100m² | 9,38 |
|  | Porasfalts (PA-10) | t | 136,95 |
| 11 | Skrejceliņa un 100m skrejceliņa seguma ieklāšana | m² | 225,00 |
|  | Mākslīgais segums CONIPUR SP vai analogs | m² | 236,25 |
|  | Skrejceliņa marķējums | m | 767,00 |
|  | 4.Futbola treniņu laukums ar dabīgo zālienu |  |  |
| 12 | Zemes klātnes ierakuma izbūve futbola |  |  |
|  | laukumam h=200mm grunti aizvedot uz atbērtni | m³ | 417,00 |
| 13 | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 20 cm |  |  |
|  | biezu melnzemes kārtas iestrādi zālienam | 100m² | 20,83 |
|  | Melnzeme | m³ | 416,60 |
| 14 | Zālāju sēšana futbola laukumam | m² | 2083,00 |
|  | Zālāju sēklas | kg | 81,24 |
|  | 5. Pusapļi, vieglatlētikas laukums |  |  |
| 15 | Zemes klātnes ierakuma izbūve laukumiem un |  |  |
|  | sporta sektoriem grunti aizvedot uz atbērtni | m³ | 318,30 |
| 16 | Smilts filtrējošā slāņa izveidošana h=100mm | m² | 884,40 |
|  | Smilts, filtr.koef.2, blietēšanas koef.1,2 | m³ | 97,28 |
| 17 | Šķembu pamatnes ierīkošana laukumiem |  |  |
|  | h=200mm | m² | 884,40 |
|  | Šķembas, frakcija 0-32, blietēšanas koef.1,30 | m³ | 212,26 |
| 18 | Asfaltbetona izlīdzinošā pamatslāņa |  |  |
|  | ierīkošana h=60mm | 100m² | 8,84 |
|  | Porasfalts (PA-10) | t | 129,06 |
| 19 | Āra laukumu seguma ieklāšana | m² | 884,40 |
|  | Mākslīgais segums CONIPUR 2S vai analogs | m² | 884,40 |
| 20 | Laukumu un celiņu marķējums | m | 305,00 |
|  | 6. Lodes grūšanas aplis ar betona segumu |  |  |
| 21 | Pamatnes izveidošana no šķembām lodes |  |  |
|  | grūšanas aplim 150mm | m² | 3,60 |
| 22 | Monolītā betona C12/15 segums 150mm biezumā | m² | 3,60 |
| 23 | Metāla vai cita atbilstoša materiāla riņķa ≥6mm |  |  |
|  | uzstādīšana lodes grūšanas aplim ar ūdens novadīšanu | gab | 1,00 |
| 24 | Koka vai cita atbilstoša materiāla segmenta |  |  |
|  | uzstādīšana lodes grūšanas aplim | gab | 1,00 |
|  | 7.Lodes piezemēšanas sektors ar grants segumu |  |  |
| 25 | Pamatnes izveidošana no šķembām lodes |  |  |
|  | piezemēšanās sektoram h=150mm | m³ | 29,50 |
| 26 | Grants seguma izveide lodes piezemēšanās |  |  |
|  | sektoram h=200mm | m³ | 39,00 |
|  | 8.Tāllēkšanas skrejceliņš |  |  |
|  | ar sintētisko segumu |  |  |
| 27 | Zemes klātnes ierakuma izbūve skrejceliņam |  |  |
|  | grunti aizvedot uz atbērtni | m³ | 18,00 |
| 28 | Smilts filtrējošā slāņa izveidošana h=100mm | m² | 49,00 |
|  | Smilts, filtr.koef.2, blietēšanas koef.1,2 | m³ | 5,39 |
| 29 | Šķembu pamatnes ierīkošana tāllēkšanas |  |  |
|  | skrejceliņam un sektoriem h=200mm | m² | 49,00 |
|  | Šķembas fr.0-32, blietēšanas koef.-1,30 | m³ | 11,76 |
| 30 | Asfaltbetona izlīdzinošā pamatslāņa |  |  |
|  | ierīkošana h=60mm | 100m² | 0,49 |
|  | Porasfalts (PA-10) | t | 7,15 |
| 31 | Tāllēkšanas skrejceliņa un sektoru seguma ieklāšana | m² | 49,00 |
|  | Mākslīgais segums CONIPUR SP vai analogs | m² | 51,45 |
|  | 9.Tāllēkšanas piezemēšanās bedre |  |  |
| 32 | Grunts virsmas blietēšana ar slīpuma veidošanu | 100m² | 0,08 |
| 33 | Polsterētas betona apmales izveidošana | m³ | 2,40 |
| 34 | Drenāžas caurules uzstādīšana (ar vietas |  |  |
|  | sagatavošanu) | kpl | 1,00 |
| 35 | Noņemama atspēriena dēlīša uzstādīšana (ar |  |  |
|  | vietas sagatavošanu) | kpl | 1,00 |
| 36 | Tāllēkšanas bedres piepildīšana ar smiltīm | m³ | 11,00 |
|  | 10.Celiņš apkārt skrejceliņiem |  |  |
| 37 | Zemes klātnes ierakuma izbūve laukumiem un |  |  |
|  | sporta sektoriem grunti aizvedot uz atbērtni | m³ | 164,90 |
| 38 | Smilts filtrējošā slāņa izveidošana h=100mm | m² | 458,00 |
|  | Smilts, filtr.koef.2, blietēšanas koef.1,2 | m³ | 50,38 |
| 39 | Šķembu pamatnes ierīkošana laukumiem |  |  |
|  | h=200mm | m² | 458,00 |
|  | Šķembas, frakcija 0-32, blietēšanas koef.1,30 | m³ | 109,92 |
| 40 | Asfaltbetona izlīdzinošā pamatslāņa |  |  |
|  | ierīkošana h=60mm | 100m² | 4,58 |
|  | Porasfalts (PA-10) | t | 66,87 |
|  | 12.Zāliens |  |  |
| 41 | Augsnes sagatavošana zālājiem ar 15 cm |  |  |
|  | biezu melnzemes kārtas iestrādi zālienam | 100m² | 5,50 |
|  | Melnzeme | m³ | 82,50 |
| 42 | Zālāju sēšana | m² | 550,00 |
|  | Zālāju sēklas | kg | 21,45 |
|  | 13.Žogs ar 2 vārtiem |  |  |
| 43 | Stiepļu žoga h=2,0m ierīkošana ar diviem vārtiem | m | 186,00 |
| 44 | Vārti 3m | kpl | 1,00 |
| 45 | Vārti 4m | kpl | 1,00 |
|  | 14.Pārējie darbi |  |  |
| 46 | Soliņu uzstādīšana | gb | 15,00 |
| 47 | Atkritumu urnas | gb | 8,00 |
| 48 | Velo turētāja ar 5 vietām uzstādīšana | kpl | 1,00 |
| 49 | Lielie futbola vārti | kpl | 2,00 |
| 50 | Mini futbola vārti | kpl | 4,00 |
| 51 | Basketbola stacionārie grozi | gab | 2,00 |
| 52 | Volejbola teleskopiskie stabi ar tīklu | gab | 2,00 |
| 53 | Rokas bumbas vārti | gab | 2,00 |
| 54 | Badmintona tīkla balsti ar tīklu | gab | 2,00 |
| 55 | Līdztekas,vingrošanas sols | gab | 1,00 |
| 56 | Horizontālās trepes | gab | 1,00 |
| 57 | Trīskāršais pievilkšanās stienis | gab | 1,00 |
| 58 | Līdztekas | gab | 1,00 |
| 59 | Zviedru siena | gab | 1,00 |
| 60 | Trīskāršais atspiešanās stienis | gab | 1,00 |
|  | 15. Apstādījumi |  |  |
| 61 | Koku un krūmu stādīšana zemi ielabojot ar kompostu vai trūdvielām bagātu melnzemi 0,60m dziļumā un noklājot ar priežu mizu mulču | gab | 57,00 |
|  | Rietumu tūja Boothii | gab | 4,00 |
|  | Rietumu tūja Europe Gold | gab | 5,00 |
|  | Tunberga bārbele Red pilar | gab | 10,00 |
|  | Kazaku kadiķis Erecta | gab | 1,00 |
|  | Grimonis baltais Aurea | gab | 1,00 |
|  | Tunberga bārbele Aurea | gab | 9,00 |
|  | Atvašu grimonis Kelsey | gab | 4,00 |
|  | Tunberga bārbele carmen | gab | 7,00 |
|  | Ložņu kārkls Nitida | gab | 10,00 |
|  | Irbeņlapu fiziokarps Diabolo | gab | 2,00 |
|  | Klinškalnu kadiķis Blue Arrow | gab | 4,00 |

|  | Lietus ūdens kanalizācija- ārējie tīkli | 1-2. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (darbu un izdevumu nosaukums) |  |  |

| Nr. |  | Mēvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Darba nosaukums |  |  |
| 1 . | 2 . | 3 . | 4 . |
|  | Lietusūdens kanalizācija- K21, K2 |  |  |
|  | Lietusūdens kanalizācijas izbūve no plastmasas |  |  |
|  | caurulēm SN8(T8) sausā būvgrāvī -ieskaitot |  |  |
|  | izlīdzinošo smilts kārtu, apbērumu, tranšejas |  |  |
|  | rakšanu un apbēršanu un pārbaudi |  |  |
| 1 | Lietus ūdens kanalizācijas caurules PP Ø160 |  |  |
|  | ieguldīšanas klase SN8,H līdz 1,5m | m | 162,00 |
| 2 | Lietus ūdens kanalizācijas caurules PP Ø200 |  |  |
|  | ieguldīšanas klase SN8,H līdz 2,0m | m | 110,00 |
|  | Lietus kanalizācijas veidgabalu montāža: | gab | 24,00 |
| 3 | 1.Platmasas trejgabals 45º Ø160x160 | gab | 3,00 |
| 4 | 2. Plastmasas līkums 45º Ø160 | gab | 21,00 |
| 5 | Plastmasas akas montāža Dn 630mm ar ķeta vāku 20t un nosēddaļu 0,5m ar pamatni un |  |  |
|  | augstuma regulēšanas šahtu, H līdz 2,00m uzstādīšanai zālājā segumā | kompl | 3,00 |
| 6 | Plastmasas akas montāža Dn 630mm ar ķeta vāku 20t ar pamatni un |  |  |
|  | augstuma regulēšanas šahtu, H līdz 2,00m uzstādīšanai zālājā segumā | kompl | 1,00 |
| 7 | ACO Multiline PP 100 kanāls, vai ekvivalents, ar U-veidaprofilu (h=150mm;L=1,0m) ar plastikāta spraišļveida restēm ar "microgrip" virsmu (L=0,5m) aprīkotām ar bezskrūvju DrainLock stiprinājumiem, slodzes klase B125 atbilstoši LVS EN1433,t.sk: |  |  |
|  | Multiline PP100 kanāls, vai ekvivalents,h=15cm ar plastm. | gab | 260,00 |
|  | ACO Composit, vai ekvivalents, plastikāta spraišļrežģis 0,5m | gab | 520,00 |
|  | Multiline PP100, vai ekvivalents,smilšķērājs | gab | 6,00 |
| 8 | ACO Sport 7000, vai elvivalents, sistēma tāllekšanas bedre (smilšu bedre) no polimērbetona apmalēm ar gumijotu virsmu (ACO Sport 7100) |  |  |
|  | ACO Sport 7100, vai ekvivalents, elast. apmale 25x40x6, melna | gab | 4,00 |
|  | ACO Sport 7100, vai ekvivalent, elast. apmale 100x40x6, melna | gab | 14,00 |
|  | ACO Sport 7100, vai ekvivalents, elast. apmale 50x40x6, melna | gab | 4,00 |
|  | ACO Sport 7400, vai ekvivalents, smilšķ.kanāls, ārējais, 1m | gab | 6,00 |
|  | ACO Sport 7400, vai ekvivalents, smilšķ.kanāls, ārējais, 0,5m | gab | 2,00 |
|  | ACO Sport, vai ekvivalents, alumīnija priekšējā siena smilšu notekas | gab | 2,00 |
| 9 | Smilts pabērums | m³ | 57,00 |
|  | Sistēmas izmēģināšana un nodošana ekspluatācijā | m | 272,00 |
| 10 | Signāllentas novietošana virs caurulēm | m | 272,00 |
| 11 | Šķērsojumu izveidošana (esošās komunikācijas) |  |  |
|  | ar sakaru kabeli | gab | 5,00 |
| 12 | ar ūdensvadu De 250mm | gab | 1,00 |
| 13 | ar sadzīves kanalizāciju | gab | 1,00 |
|  | Šķērsojumu izveidošana (projekt. komunikācijas) |  |  |
| 14 | ar lietus kanalizāciju D200mm | gab | 3,00 |
| 15 | Polietilēna pretvārsta HDPE,vai ekvivalents, vai ekvivalenta uzstādīšana |  |  |
|  | tips PTK Ø200mm | gab | 1,00 |
|  | Izlaide grāvī | gb | 1,00 |
| 16 | Monolītā betona atbalsta sieniņa 1,0x0,2x1,0(h) m | m³ | 0,20 |
| 17 | Smilšu pamatojums | m³ | 0,30 |
| 18 | Bruģa segums | m² | 2,00 |

|  | Drenāža | 1-3. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (darbu un izdevumu nosaukums) |  |  |

| Nr. |  | Mēvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Darba nosaukums |  |  |
| 1 . | 2 . | 3 . | 4 . |
|  | Drenāža- D1, K2 |  |  |
|  | Drenāžas izbūve no drenāžas caurulēm ar ģeotekstila filtru sausā būvgrāvī- ieskaitot apbērumu ar nomazgātiem oļiem, tranšejas rakšanu un apbēršanu un pārbaudi |  |  |
| 1 | Drenāžas caurules ar ģeotekstila filtru Ø110 |  |  |
|  | iebūve , H līdz 1,5m ar atrakšanu, aizbēšanu, | m | 588,00 |
|  | noblīvēšanu |  |  |
|  | Fasondaļu montāža | gab | 42,00 |
| 2 | 1. Actiņu pamatne Ø160x110 | gab | 14,00 |
| 3 | 2. Actiņas teleskopiskā caurule Ø160 ar |  |  |
|  | čuguna rāmi 20t, vāku un blīvelementu | kompl | 14,00 |
| 4 | 3. Noslēgs Ø110 | gab | 14,00 |
| 5 | Nomazgāti oļi, frakcija 20-30mm drenāžas apbēršanai | m³ | 147,00 |
| 6 | Lietus kanalizācijas plastmasas PP caurules ieguldīšanas klase SN8, D200mm, H līdz 1,50m | m | 93,00 |
|  | Fasondaļu montāža | gab | 42,00 |
| 7 | Plastmasas trejgabals 45* D200x110 | gab | 14,00 |
| 8 | Plastmasas līkums 45* D110 | gab | 28,00 |
| 9 | Plastmasas akas montāža Dn 630mm ar ķeta vāku 20t un nosēddaļu 0,5m ar pamatni un |  |  |
|  | augstuma regulēšanas šahtu, H līdz 2,00m uzstādīšanai zālājā segumā | kompl | 2,00 |
| 10 | Smilts drenāžas aizbēršanai | m³ | 200,00 |
| 11 | Smilšu pamatojums | m³ | 19,00 |
| 12 | Sistēmas izmēģināšana un nodošana ekspluatācijā | m | 681,00 |
| 13 | Signāllentas novietošana virs caurulēm | m | 681,00 |
| 14 | Šķērsojumu izveidošana (esošās komunikācijas) |  |  |
|  | ar sakaru kabeli | gab | 1,00 |
| 15 | Šķērsojumu izveidošana (projekt. komunikācijas) |  |  |
| 16 | ar lietus kanalizāciju D160mm | gab | 3,00 |

|  | Ārējo elektrotīklu izbūve | 1-4. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (darbu un izdevumu nosaukums) |  |  |

| Nr. |  | Mēvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Darba nosaukums |  |  |
| 1 | 2 . | 3 . | 4 . |
| 1 | Sadales skapis LUKS-2 | gab. | 1 |
| 2 | Slēdzis 32A 3F | gab. | 1 |
| 3 | Automātslēdzis 20/3/C | gab. | 1 |
| 4 | Automātslēdzis 16/3/C | gab. | 2 |
| 5 | Pārsprieguma aizsardzība B+C klase 3F+PEN | gab. | 1 |
| 6 | Gaismas sensors (krēslas sensors) | gab. | 1 |
| 7 | Gaismas slēdzis | gab. | 1 |
| 8 | N kopne | gab. | 1 |
| 9 | PE kopne | gab. | 1 |
| 10 | Zemējuma komplekts apgaismes sadalei | gab. | 1 |
| 11 | Apgaismes stabs 6,5m | gab. | 11 |
| 12 | Betona pamats apgaismes stabam | gab. | 11 |
| 13 | Konsole L-veida 1,5/1/15 | gab. | 5 |
| 14 | Konsole T-veida 1,5/1/15 | gab. | 6 |
| 15 | Blīvgredzens apgaismes stabam | gab. | 11 |
| 16 | Gaismeklis LED 81W, 120°, IP 66, IK nemazāks kā 08 (Philips ClearWay vai analogs) | gab. | 17 |
| 17 | Savienojuma spailes | kompl. | 11 |
| 18 | Automātslēdzis 1/6/B | gab. | 18 |
| 19 | Kabelis Al 4x16 mm² ārtelpu x(1.05 rezerve) | m | 58 |
| 20 | Kabelis Cu 5x6 mm² ārtelpu x (1.05 rezerve) | m | 360 |
| 21 | Kabelis Cu 3x1.5 mm² | m | 170 |
| 22 | Kabelis Cu 2x2.5mm² ārtelpu (lokans) x(1.05 rezerve) | m | 264 |
| 23 | Optiskais kabelis ārtelpu x(1.05 rezerve) | m | 264 |
| 24 | Kamera "Dahua" ONVIF IP, ne mazāk kā 1.3MP | gab. | 2 |
| 25 | Aizsargcaurule D=50, 450N ārtipa | m | 684 |
| 26 | Dalītā aizsargcaurule D=110, 750N | m | 156 |
| 27 | Kronšteins kameru stiprinājumam | gab. | 2 |
| 28 | Gala apdares 5x6mm2 | gab. | 22 |
| 29 | Gala apdares 4x16mm2 | gab. | 2 |
| 30 | Gala apdares optiskajiem kabelim (pārveidotāji) | gab. | 4 |
| 31 | Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" | m | 640 |

Pielikums Nr.10

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPVNP 2017/6

Līgums

Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārtas būvniecības darbu veikšana

Viļānu novada pašvaldība, Reģ. Nr.90009114114, juridiskā adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

_______________, Reģ. Nr.________________, juridiskā adrese: _______________________, _____________________ personā, kurš/-a darbojas uz _____________pamata, turpmāk saukta – Izpildītājs, no otras puses, kas atsevišķi un abi kopā, turpmāk tekstā – Puse/Puses,

Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma: „Būvprojekta “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” Rēzeknes ielā 1A, Viļānos 2.kārtas būvniecības darbu veikšana”, ID.Nr. VNP 2017/6 (turpmāk- Iepirkums), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, tehniskajiem līdzekļiem un darbaspēku veikt Viļānu vidusskolas stadiona pārbūvi. 2.kārta, turpmāk tekstā saukti - Darbi, saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju, Izpildītāja ieniegto tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) un Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums).

- Līguma termiņš

  - Darbu izpildes termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc atzīmes veikšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

  - Darbu izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:

    - Ja nepārvaramas varas vai citu neparedzētu apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Darbu izpilde;

    - Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

- Izpildītāja pienākumi

  - Izpildītājs apņemas veikt Darbus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar šī līguma 2.1. punktā norādītajiem termiņiem.

  - Izpildītājs veic Darbus saviem spēkiem. Izpildītājam ir aizliegts jebkādas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

  - Izpildītājs šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanai apņemas izmantot tikai pastāvošajai likumdošanai atbilstoši sertificētus būvizstrādājumus.

  - Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu Darbu procesā.

  - Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja kontrolētās teritorijās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību.

  - Izpildītāja pienākumos ietilpst:

    - Visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

    - Visu Darbu drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

    - Kārtības un tīrības nodrošināšana Darbu teritorijā visā to izpildes laikā.

  - Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja vai trešās personas īpašumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā pieaicinātu apakšuzņēmēju vainas dēļ.

  - Izpildītājs apņemas veikt Darbus tādā veidā, lai tie netraucētu Pasūtītāja darbību.

  - Ja Līguma 11. punktā minētajā garantijas laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējama defektu novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

  - Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē Darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

- Pasūtītāja pienākumi

  - Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieeju Darbu veikšanas vietai.

  - Pasūtītājs apņemas veikt Līguma summas samaksu saskaņā ar Līguma 6. nodaļas nosacījumiem, un Pasūtītājam jāsaskaņo Darbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja Darbu un samaksāt par to Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas tiek izmantoti Darbu veikšanai.

- Apdrošināšana

  - Izpildītājs pirms Darbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pusēm vai trešajām personām, Izpildītāja darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā veicot Darbus.

- Līguma summa, tās samaksas kārtība

  - Līguma kopsumma sastāda ____________________ (summa vārdiem). Līguma summa bez PVN 21% sastāda _________ (summa vārdiem), turpmāk tekstā Līguma summa, un PVN 21% apmērā sastāda _________ (summa vārdiem). Līguma summa ietver Darbu un materiālu izmaksas, tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas, ka arī visus citus iespējamos izdevumus, kas saistīti ar līgumsaistību pilnīgu izpildi.

  - Līguma summas maksāšanas kārtība:

    - Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto Darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Izpildītāja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2., formas Nr.3.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts – forma Nr.2, forma Nr.3 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 7.datumam.

    - No katra ikmēneša maksājuma Pasūtītājs ietur summu 5% apmērā. Ieturētā summa 5% apmērā no Līguma summas tiek apmaksāta 30 dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, galīgā darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

    - Ja Pasūtītājs ir lauzis līgumu Izpildītāja vainas dēļ, tad šī Līguma 6.2.2.punktā minētā (ieturētā) summa Izpildītājam netiek atgriezta.

    - Galīgo Līguma summas samaksu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

  - PVN maksājumu veic Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

  - Līguma summa nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīta ar samaksas par Darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflācijai vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt Izpildītāja izmaksas. Līguma summa paliek nemainīga visu Līguma izpildes laiku.

- Izmaiņas darbu apjomā

  - Ja Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas Darbu apjomā, palielinot to, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo darbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība. Jebkuras izmaiņas Darbu un izdevumu apjomā, kas ir veiktas Pusēm rakstiski nevienojoties, sedz Izpildītājs.

  - Par tādu darbu izpildi, kurus veicot, Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no šī Līguma noteikumiem un Piedāvājuma, Izpildītājs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī Darbu izpildes termiņu.

- Kvalitātes kontrole

  - Pasūtītāja ieceltai atbildīgai personai jāpārbauda Izpildītāja Darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura Darbu apjoma un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, apjomu sarakstam, tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Pasūtītāja ieceltā atbildīgā persona var pārbaudīt jebkuru Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja izpildītu Darbu, kurā, pēc tās ieskatiem, varētu būt defekti.

  - Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam pašam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības paziņot Izpildītājam par jebkuru defektu, kas konstatēts Darbu izpildes vai Darbu garantijas perioda laikā. Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

  - Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā. Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējama paziņojumā norādītā defekta novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

  - Ja Izpildītājs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājam būs jāsedz šīs izmaksas.

- Darba pieņemšana un nodošana

  - Darba nodošana notiek ar Darba nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Ar defektu likvidāciju saistīto Darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

  - Darbu nodošana pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Izpildītājs tam piekrīt.

  - Nododot Darbu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgo dokumentāciju atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

- Pušu korespondence

  - Pušu savstarpējie paziņojumi tiek veikti izmantojot e-pastu, faksu, telefonu.

  - Problēmas, kas rodas Darbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

    - Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

    - Pasūtītājs, saņēmis šī līguma 10.2.1. punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

  - Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

    - No Pasūtītāja puses:_______________________________

    - no Izpildītāja puses: _______________________________

- Garantijas

  - Izpildītājs garantē Darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītājs garantē:

    - Garantijas laiku fiziski izpildītajiem darbiem – 5 (piecus) gadus.

    - Pielietoto materiālu kvalitāti, saskaņā ar ražotāja/piegādātāja noteikumiem atbilstoši LR standartiem. Garantijas laiks 3 (trīs) gadi.

  - Garantijas laiks tiek rēķināts no Galīgā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Pušu atbildība par Līguma pārkāpumiem

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Darbu izpildes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no šī Līguma summas bez PVN, turpmāk tekstā Izpildītāja līgumsods, ja Puses nevienojas savādāk.

  - Ja Pasūtītājs kavē Līguma summas samaksu Līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Izpildītājam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no nesamaksātās Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, turpmāk tekstā Pasūtītāja līgumsods, ja Puses nevienojas savādāk.

  - Par jebkuriem citiem šī līguma pārkāpumiem Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja vienreizējo līgumsodu – 200 EUR (divi simti euro) apmērā, par katru pārkāpumu, kas fiksēts Pasūtītāja sastādītā aktā.

  - Līgumsoda samaksa notiek pamatojoties uz puses piestādītā rēķina, kurā ir noteikts līgumsoda apmērs un samaksas termiņš.

  - Izpildītāja vai Pasūtītāja līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī Līguma noteikumu pildīšanas.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c.

  - Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā darbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

  - Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda grozījumus līgumā vai darbu izpildes grafikā, vai arī lauž šo līgumu.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.

- Līguma spēkā esamība, tā grozīšana, pārtraukšana un laušana

  - Līgums uzskatāms par noslēgtu ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām normām, lai tā izpilde būtu Pusēm izdevīga, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma noteikumu izmaiņas vai grozījumi maina vai kā citādi groza Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas Puses vienojušās, izdarot attiecīgos grozījumus.

  - Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

    - Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods sasniedz 10 % (desmit procenti) no līgumcenas.

14.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līguma darbību, neatlīdzinot Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus, ja:

14.4.1. Līguma 2.1.punktā noteiktais termiņš tiek kavēts ilgāk par 10 (desmit) darba dienām;

14.4.2. Pasūtītāja noteiktajā termiņā netiek izlabotas kļūdas un trūkumi, par kuru labošanu ir atbildīgs Izpildītājs;

14.4.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % (desmit procenti) no līgumcenas;

14.4.4. Pasūtītājam nav Darbu izpildei paredzētā finansējuma;

14.4.5. ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši šī līguma mērķim;

14.4.6. Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

14.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses ir tiesīgas izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

14.6. Ja līgums tiek lauzts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, un tas nav noticis Izpildītāja vainas dēļ, tad Pasūtītājs samaksā uzņēmējam par kvalitatīvi izpildīto Darbu, saskaņā ar abpusēji parakstītu Darbu daļas pieņemšanas – nodošanas aktu.

14.7. Līguma laušanas vai izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, sakārto Darbu veikšanas vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Puses paraksta Darbu daļas nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveikto Darbu daļu.

- Noslēguma noteikumi.

  - Visas domstarpības, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc Pasūtītāja juridiskās adreses

  - Ja spēku zaudē kāds no Līguma punktiem, pārējie Līguma punkti paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti.

  - Izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses.

  - Līgums ir parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks un tie pēc Pušu abpusējas parakstīšanas tiek nodoti pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

  - Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ________ lapām bez pielikumiem, divos eksemplāros. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa:

    - Līguma pielikums Nr.1 ____________________________________

    - Līguma pielikums Nr.2 _________________________________.

- Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:                                                                 Izpildītājs:

Viļānu novada pašvaldība,                                         ____________________

Reģ.Nr.90009114114,                                                Reģ. Nr. ____________________

Adrese: Kultūras laukums 1A,                                   _____________________________

Viļāni, LV – 4650                                                      __________________________________

Banka: AS „Swedbank,                                              Banka: ______________________

Kods: HABALV22                                                    Kods:  _______________________

Konts: LV73HABA0551026165229                         Konts:________________________

__________________	 /____________/                  ____________________/__________/

/J.Ivanova/                                                                 /________________/

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim atklātajam konkursam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātajam konkursam.

2 Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumos Nr.796 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams.